| Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo Njegoševa ulica 4/I T: 01 522 24 45 F: 01 432 51 31 W: www.kclj.si |  |
| --- | --- |

NAVODILO PACIENTOM

NAVODILO ZA IZVEDBO OGTT (OBREMENITEV Z GLUKOZO)

Namen testa:

OGTT je oralni glukozni tolerančni test, ki ga izvajamo pri diagnostiki sladkorne bolezni. Na KIKKB izvajamo standardizirani glukozni tolerančni test za odrasle v prostorih ODVZEMA KRVI, po predhodni prijavi v Sprejemni pisarni za paciente.

Posebna opozorila:

Test izvajamo po vsaj tridnevnem neomejenem uživanju ogljikovih hidratov (več kot 150 g dnevno), zjutraj, med 7.00 in 9.00 uro po 10 – 16 urah teščega stanja (pitje vode je dovoljeno). Med izvedbo testa mora pacient mirovati, ne sme kaditi, jesti in ne piti.

Izvedba standardiziranega oralnega glukoza-tolerančnega testa za odrasle (OGTT):

- Pacientu na tešče odvzamemo 1. vzorec krvi in izmerimo koncentracijo glukoze v plazmi. Če je že prva vrednost glukoze diagnostična, testa ne nadaljujemo, obremenitev z glukozno raztopino ni potrebna. Izvid pošljemo naročniku.

- Če je rezultat glukoze po prvi meritvi pod diagnostično vrednostjo, pacienta obremenimo z glukozno raztopino. Pacient zaužije 75 g glukoze, raztopljene v 250 do 300 ml vode, v 5 minutah. Po 120 min po obremenitvi pacientu odvzamemo 2. vzorec krvi. Čas testa se meri od prvega požirka glukozne raztopine. Vzorec pošljemo v analizo, test je zaključen. Izvid pošljemo naročniku.