Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

Njegoševa ulica 4/I

1525 Ljubljana

T(01) 522 2437

F(01) 43 25 131

http://www.kclj.si/kikkb/

NAVODILO PACIENTOM

NAVODILA ZA ODVZEM URINA

- Za zanesljivo analizo vzorcev urina je bistvenega pomena pravilen odvzem vzorca urina.

- Ločimo enkratni vzorec urina, ki je odvzet v lonček za urin in zbrani (najpogosteje dnevni oz. 24-urni) vzorec urina, ki je odvzet v večji zbiralnik za urin. Enkratni vzorec urina je lahko prvi ali drugi jutranji urin ali naključni vzorec.

  - Prvi jutranji urin se odvzame takoj po prespani noči.

  - Drugi jutranji urin je zbran 2 do 4 ure po prvem jutranjem urinu. Do odvzema vzorca popijemo največ 1 kozarec vode (2 dL) po 22. uri prejšnega večera.

  - Naključni vzorec pa je zbran v kateremkoli času, običajno čez dan.

- Vzorec urina se odvzame samo v standardizirane lončke ali zbiralnike za urin, ki jih dobite v laboratoriju ali v ambulanti  (lahko tudi v specializirani trgovini z medicinskimi pripomočki). Le-ti izpolnjujejo posebne zahteve za odvzem in hranjenje vzorcev urina.

- Pred načrtovanim odvzemom urina se izogibamo večjim fizičnim naporom. Moški naj bodo 1 dan pred odvzemom spolno vzdržni. Odvzem urina ne opravljamo pri ženskah v času menstruacije. V času zbiranja urina ne uživamo alkohola.

Postopek odvzema enkratnih vzorcev urina:

Najpogosteje je primeren srednji curek urina. Najprej si z milom umijte roke in jih osušite. Okolico izvodil si obrišete z vato ali gazo, namočeno v destilirano mlačno vodo, ženske v smeri od spredaj nazaj, postopek ponovite s čisto navlaženo gazo vsaj še enkrat. Nato osušite s suho sterilno vato ali gazo. Lončku za urin odvijte pokrovček in ga odložite na čisto mesto. Nato pričnite urinirati v stranišče - prvi curek urina spustite v stranišče, ne da bi curek prekinili, nato zajemite srednji curek v lonček (približno pol lončka), preostanek spustite spet v stranišče.

Izjemoma je za analizo potreben prvi curek urina, v tem primeru se zbere prvi del urina na začetku uriniranja.

Postopek zbiranja vzorcev urina  (24-urnega oz. dnevnega):

Prvi dan ob določeni začetni uri izpraznite mehur v stranišče. Ves naslednji urin zbirajte nadaljnjih 24 ur v označeno zbiralno posodo. Ob veliki potrebi najprej urinirajte v zbiralnik in šele nato se izčistite v stranišče. Drugi dan ob isti določeni uri izpraznite mehur v zbiralnik. Med zbiranjem zbiralno posodo hranite v hladilniku ali na ledu. Nato urin čim hitreje oz. še isti dan dostavite v dobro zaprtem zbiralniku v laboratorij, kjer natančno izmerimo ter dokumentiramo celokupno izločeno količino urina. Ves vzorec dobro premešamo in iz zbiralnika odvzamemo običajno dva vzorca v epruvete z zadostno količino za zahtevane analize. Za izvedbo nekaterih preiskav sta potrebna tudi podatka o telesni teži in višini.