Likvorski vzorec odvzame zdravnik, običajno z lumbalno punkcijo, redkeje s subokcipitalno ali ventrikularno punkcijo. Če vzorec, ki ga sprejmemo v laboratoriju, ni posebej označen menimo, da je vzorec likvorja lumbalni punktat.

Likvorski vzorec se odvzame v predpisano likvorsko epruveto (plastična, prozorna in konična s pokrovom z navojem - dobite jih v laboratoriju). Priporoča se, da se likvorski vzorec punktira v tri zaporedne likvorske epruvete po naslednjem vrstnem redu:

- prva: za biokemične in imunološke analize: najmanj 3 mL;

- druga: za mikrobiološke preiskave;

- tretja: za štetje in diferenciacijo levkocitov, štetje eritrocitov in druge citološke preiskave: najmanj 3 mL.

Nepravilnosti pri ali po odvzemu: iz epruvete za štetje in citološke preiskave celic se ne sme odlivati ali prelivati vzorca, dokler celice niso preštete in diferencirane.

Vzorec likvorja mora biti v laboratoriju najkasneje v eni uri po punkciji, v tem času naj stoji na sobni temperaturi. Izjemoma lahko stoji do treh ur v hladilniku ali na ledu (pozor: celice se že poškodujejo!). Po citološkem pregledu likvorja lahko centrifugiran likvor hranimo do enega tedna v hladilniku ali zamrznjenega pri – 70°C več mesecev za biokemične analize.

Za nekatere likvorske analize (za glukozo in beljakovine) je nujno potrebna primerjava s krvnimi analizami, zato potrebujemo tudi vzorec krvi. Venska kri mora biti odvzeta v času največ dveh ur pred ali po likvorski punkciji (odvzem ni dovoljen ob: infuziji, transfuziji, plazmaferezi in podobnih posegih, ki vplivajo na hitro spremembo volumna in koncentracije). Primerjalni vzorec venske krvi je nujno potreben za določitev:

- glukoze (razmerje med koncentracijo v likvorju in serumu);

- albumina (ocena funkcije krvno-možganske pregrade);

- imunoglobulinov, IgG, IgA in IgM (ocena intratekalne sinteze imunoglobulinov);

- oligoklonalnih frakcij imunoglobulina G (ocena intratekalne sinteze IgG);

- CEA (ocena intratekalne sinteze CEA);

- ostale serumske beljakovine, ki prehajajo skozi krvno-možgansko pregrado (razmerje med koncentracijo v likvorju in serumu).